СЛАЙД 3

Эффект Джозефсона, открытый в 1962 году, представляет собой квантово-механическое явление, возникающее в сверхпроводящих системах. Британский физик Б. Джозефсон на основе теории сверхпроводимости Бардина-Купера-Шриффера предсказал стационарный и нестационарный эффекты в контакте сверхпроводник-диэлектрик-сверхпроводник.

СЛАЙД 4

Экспериментально стационарный эффект был подтверждён американскими физиками Ф. Андерсоном и Дж. Роуэллом в 1963 году

СЛАЙД 5

Что такое резистивная модель джозефсонского перехода?

СЛАЙД 6

Резистивная модель, также известная как модель резистивного джозефсоновского перехода, является простой моделью, используемой для описания поведения сверхпроводящего джозефсоновского перехода, когда он шунтируется сопротивлением.

СЛАЙД 7

В резистивной модели джозефсоновский переход представляется комбинацией идеального сверхпроводящего элемента (конденсатора) и резистора, соединенных последовательно. Это позволяет учитывать потери энергии и диссипацию тока, которые могут возникать в переходе из-за различных факторов (тепловой шум).

СЛАЙД 8

Резистивная модель Джозефсона описывает ток через переход Джозефсона уравнением:

где I – ток через переход, Ic – критический ток, φ – разность фаз волновых функций сверхпроводников, V – напряжение на переходе, R – сопротивление туннельного перехода.

СЛАЙД 9

Резистивная модель позволяет описывать не только идеальное поведение джозефсоновского перехода без потерь (когда R стремится к нулю), но и его поведение при наличии диссипации. Это позволяет учесть влияние внешних факторов на работу перехода и адаптировать его для конкретных приложений.

СЛАЙД 10

Уникальное явление тунельного перехода

СЛАЙД 11

Эффект Джозефсона основывается на уникальном явлении, которое происходит, когда сверхпроводящий ток проходит через тонкий изолирующий барьер, известный как туннельный переход, между двумя сверхпроводниками. Это явление происходит, когда сверхпроводник, который обычно не проводит тока, позволяет току проходить через него без приложенного напряжения. Это происходит из-за особенностей квантовой механики, когда электроны в сверхпроводнике могут перемещаться без сопротивления, создавая ток без напряжения.

СЛАЙД 12

Где используется эффект джозефсона?

СЛАЙД 13

- Используется в сверхчувствительных магнитометрах (SQUID) для измерения магнитных полей сверхнизкой интенсивности.

- Разработка сверхпроводниковых логических элементов (СКВИД-ячейки) и кубитов

- Ипользование в высокочастотных устройствах, таких как сверхпроводниковые фильтры и генераторы. Из-за своей быстроты

- Применение в медицине (магнитоэнцефалография), геофизике

СЛАЙД 14

Применение эффекта Джозефсона в информационных технологиях

СЛАЙД 15

Используются в электронике для создания сверхпроводящих элементов. Они позволяют управлять током в суперпроводнике, что делает их идеальными для использования в высокочастотных устройствах и в качестве элементов в сверхпроводящих схемах.

Т.к. Джозефсоновские переходы, являются квантовыми аналогами электронных переключателей

СЛАЙД 16

Сверхпроводящие ячейки памяти используют эффект Джозефсона для хранения информации в квантовых состояниях. Они обещают значительно увеличить плотность хранения данных и скорость передачи информации по сравнению с традиционными технологиями.

СЛАЙД 17

СКВИДы обладают высокой чувствительностью и точностью, что делает их идеальными для использования в метрологии и магнитометрии. Они могут быть использованы для измерения малых магнитных полей и для создания высокоточных магнитометров.

СЛАЙД 18

Джозефсоновские логические схемы, которые используют эффект Джозефсона для управления квантовыми битами, являются ключевыми элементами в разработке сверхпроводящих компьютеров. Они обеспечивают основу для создания квантовых логических элементов, которые могут обрабатывать информацию на квантовом уровне, что открывает новые возможности для обработки данных и решения сложных задач.

СЛАЙД 19

Применение эффекта джозефсона в квантовых компьютерах

СЛАЙД 20

Ключевая роль в создании кубитов - квантовых аналогов битов в классической информатике. Кубиты на основе джозефсоновских переходов обладают свойствами квантовой суперпозиции и квантовой запутанности, что позволяет выполнять параллельные вычисления и обеспечивает высокую плотность информации.

СЛАЙД 21

Преимущества Джозефсонских кубитов:

- Высокая скорость операций

- Низкий уровень ошибок

- Возможность масштабирования

СЛАЙД 22

Недостатки:

- высокая чувствительность к окружающим шумам

- требование к очень низким температурам (близким к абсолютному нулю) для работы

СЛАЙД 23

В настоящее время

СЛАЙД 24

Исследуются и разрабатываются различные архитектуры квантовых компьютеров, использующих джозефсоновские кубиты.

СЛАЙД 25

Перспективы развития:

  - увеличение числа кубитов

  - реализацию коррекции ошибок

  - разработку новых алгоритмов

  - применение квантовых компьютеров для решения сложных вычислительных задач и оптимизации.

Достижения:

  - создание квантовых устройств с увеличенным числом кубитов

  - улучшение точности и стабильности квантовых операций

  - разработку методов для управления и исправления ошибок.

СЛАЙД 26

Будущее квантовых технологий обещает быть весьма перспективным, с потенциалом для создания более мощных и эффективных вычислительных систем, а также для решения проблем, которые не могут быть решены с помощью классических методов.

Однако для реализации этих перспектив необходимо продолжать исследования и разработки в области сверхпроводимости и квантовых технологий.

СЛАЙД 27

Современные информационные технологии активно используют эффект Джозефсона для создания и манипулирования квантовыми битами, а также в квантовых генераторах для создания квантовых состояний.

Это приводит к развитию новых устройств и систем, которые могут значительно улучшить эффективность и возможности обработки информации.

СЛАЙД 28

Уравнение для тока I в случае сильно шунтированной модели Джозефсона

СЛАЙД 291

С уравнением для тока I в случае сильно шунтированной модели Джозефсона ассоциируется семейство уравнений на торе: (2)

где A, ω ≥ 0, B ≥ 0 - параметры.

СЛАЙД 30

При фиксированном ω (частота) важную роль при исследовании модели Джозефсона играет величина ρ(B, A, ω)   – число вращения векторного поля уравнения (2) записанного в виде системы: (3)

где A и B называют еще ординатой и абсциссой соответственно.

СЛАЙД 31

С физической точки зрения число вращения уравнения (2) имеет смысл среднего напряжения на продолжительном временном интервале. При определенном значении l асимптотика решений уравнения (2) совпадает с асимптотикой однопараметрического семейства решений уравнения: (4)

где z=t. Уравнение (4) есть третье уравнение Пенлеве.

СЛАЙД 32

(5)

решением уравнения (4), определяемая формулой: (6)

СЛАЙД 33

Характерной особенностью системы (4) является то, что она эквивалентна уравнению: (7)

с наборами параметров

СЛАЙД 34

Уравнение (5) есть пятое уравнение Пенлеве.

Тем самым получен в явном виде новый случай связи между решением уравнения (4) и решениями уравнения (7) с наборами параметров, указанными выше.

Данный пример является ярким примером плодотворного взаимодействия физики и математики.