Одноконтурный позиционный электропривод

Хаджинова К.А. (студент гр. 320604), Хаджинов М.К.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель ⸺ Хаджинов Михаил Касьянович (к.т.н., доцент кафедры «Системы управления» БГУИР)

Аннотация: Рассмотрена разработка одноконтурных позиционных электроприводов, способных конкурировать с традиционными трёхконтурными системами. Предложены два варианта: с ПДД-регулятором в прямой цепи и с ПД-регулятором в обратной связи. Оба обеспечивают астатизм и высокую устойчивость, демонстрируя конкурентоспособность по длительности переходной характеристики при одинаковом периоде дискретизации.

Ключевые слова: одноконтурные позиционные электроприводы, трёхконтурные системы управления, ПДД-регуляторы, ПИ-регуляторы, астатизм по возмущениям, устойчивость к изменениям параметров, малогабаритные устройства

Введение

Целью работы является разработка одноконтурных позиционных электроприводов, способных конкурировать с традиционными трёхконтурными системами. Это актуально для малогабаритных устройств, таких как беспилотники, где необходимо уменьшить количество датчиков. Разработка одноконтурных электроприводов повысит компактность и надежность без ущерба для точности и быстродействия [1].

Основной текст

Высокоточные позиционные электроприводы обычно используют три контура управления с обратными связями от трёх датчиков. Однако для малогабаритных устройств, таких как беспилотники, это неудобно из-за сложности конструкции. Поэтому актуальна разработка одноконтурного электропривода с одним датчиком.

Ставится задача создать одноконтурный электропривод, конкурентоспособный с трёхконтурным. В традиционном трёхконтурном приводе:

- медленная динамика двигателя компенсируется системой управления;

- быстродействие зависит от периода дискретизации алгоритма управления;

- астатизм по возмущению обеспечивается ПИ-регулятором.

Эти свойства будем последовательно воплощать в одноконтурный позиционный электропривод.

Исходные данные для проектирования включают период дискретизации вычислений алгоритма управления в микроконтроллере (Ts) и передаточную функцию исполнительного электродвигателя с выходом угловой скорости Wдв, представленную в формуле (1).

|  | Wдв(s)=Kдв(Tя∙s+1)∙Tм∙s+1 | (1) |
| --- | --- | --- |

Коэффициент датчика углового положения считаем равным 1.

Рассмотрим одноконтурный электропривод с ПД регулятором в прямой цепи. Используем пропорционально-дифференциальный регулятор второго порядка (ПДД), вкладывая обратную передаточную функцию двигателя 1/Wдв. В знаменатель регулятора добавляем минимальные инерционности Ts/3. В контур добавляем эквивалентную инерционность дискретизации 1.3∙Ts. Таким образом, остаются три инерционности суммой 2Ts и интегратор от двигателя. Желаемую частоту среза wc контура управления видим в формуле (2).

|  | wc=0.5Ts | (2) |
| --- | --- | --- |

Добавляем коэффициентом к ПДД регулятору. Для компенсации возмущений ставим ПИ-регулятор в прямую цепь контроля. Коэффициент интегральной составляющей ПИ-регулятора (wpi) делаем существенно меньше частоты среза, как показано в формуле (3).

|  | wpi=wc50 | (3) |
| --- | --- | --- |

Общий регулятор состоит из последовательно включённых ПИ и ПДД регуляторов [2].

Теперь рассмотрим одноконтурный электропривод с ПД регулятором в цепи обратной связи. Сформируем передаточную функцию Wэм(s) эталонной модели электропривода третьего порядка с желаемой полосой пропускания, например, равной 1/4Ts. Это позволяет задать форму переходной характеристики [1].

Обратную передаточную функцию эталонной модели без старшей степени s3 записываем числителем передаточной функции ПД-регулятора второго порядка для обратной связи. В знаменатель ПД-регулятора добавляем две малые инерционности, равные Ts/4 .

ПИ-регулятор с электродвигателем настраивается на совпадение полосы пропускания с эталонной моделью. Контур управления электродвигателем, включающий ПИ-регулятор в прямой цепи и ПД-регулятор второго порядка в цепи обратной связи, имеет переходную характеристику практически идентичную характеристике эталонной модели.

Оба одноконтурных электропривода обладают свойством астатизма к возмущениям благодаря наличию ПИ-регуляторов [3]. Размещение ПД-регулятора в цепи обратной связи делает систему управления малочувствительной к существенным изменениям динамических параметров электродвигателя. Даже при гипотетическом изменении знака полюсов моделирование не показало неустойчивости контура.

Моделирование подтвердило конкурентоспособность обоих одноконтурных позиционных электроприводов по длительности переходной характеристики: для первого варианта время переходного процесса составило tnn=0.00176C, а для второго — tnn=0.00124C. Эти результаты лучше, чем у промышленных трёхконтурных систем при одинаковом периоде дискретизации Ts=0.0002C.

Рис.1 ⸺ Моделирование приводов

Заключение

В рамках работы разработаны два варианта одноконтурных позиционных электроприводов, конкурентоспособных с традиционными трёхконтурными системами. Оба варианта обеспечивают высокую эффективность и астатизм по возмущениям благодаря ПИ-регуляторам. Моделирование подтвердило их превосходство по длительности переходной характеристики при одинаковом периоде дискретизации, что делает их перспективными для малогабаритных устройств без потери точности и быстродействия.

Литература

1. Программно-управляемый позиционный электропривод с улучшенными характеристиками на базе инерционного преобразователя при идеальном валопроводе : пат. RU2455749C1 / заявитель и патентообладатель [не указан]. – Опубл. 10.07.2012.

2. Мин Хеин. Адаптивная система управления судовым электроприводом с высоким уровнем искусственного интеллекта // Вестник Астраханского государственного технического университета (серия Морская техника и технология). – 2016. – № 2. – С. 95–101.

3. Хаджинов, М. К. Сравнение эффективности регуляторов электропривода [Электронный ресурс] / М. К. Хаджинов, А. В. Павлова, Н. А. Стасевич. – Режим доступа: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/53841/1/Hadjinov_Sravnenie.pdf. – Дата доступа: 21.02.2024.