Полёты на самолётах сопровождаются получением значительной дозы атмосферной радиации, большая часть которой вызвана космическими лучами. Поэтому для учёта возможных медицинских последствий необходим дозиметрический мониторинг, который рекомендуется проводить проверенным программным обеспечением.

1.В работе были рассмотрены источники образования атмосферного фона в процессе авиаперелёта.

2.Основной причиной образования фона являются галактические космические лучи и солнечно-протонные штормы, а также вторичные частицы, образованные ими.

3.Солнечная активность влияет на поток галактических лучей которые достигают Земли. При увеличении солнечной активности их интенсивность уменьшается. В связи с солнечными вспышками может произойти резкое увеличение мощности дозы.

4.МКРЗ в 132-й публикации указывает, что в большинстве случаев для оценки дозы облучения экипажа или пассажиров воздушного судна достаточно использование одной из верифицированных программ. В случае использования приборов, необходимо проводить их предварительную калибровку для радиационных полей, встречаемых в перелётах.

5.В исследованной литературе указывается отклонения расчётов общей дозы CARI-7A от результатов измерений находятся в диапазоне от -14% до +34%, и от -4% до 14% относительно референтных значений ICRU.

5.Надёжность CARI-7 достаточна для рекомендации её применения в дозиметрическом мониторинге в руководстве по авиационной медицине от ICAO, а также в регулирующим законодательстве ряда стран.

6.Выполнены расчёты доз некоторых перелётов с помощью программы CARI-7. Полученные амбиентные эквиваленты доз за перелет:

•Минск – Вена:5.84 мкЗв,Вена – Минск:5.88 мкЗв

•Минск – Спб:3.24 мкЗв,СПб – Минск:3.23 мкЗв

•СПб – Мурманск:7.42 мкЗв,Мурманск – Спб:7.42 мкЗв

7.На основании расчётов CARI-7 показано, что вклад в общий эквивалент дозы составляет: для нейтронов 58–63%, протонов 13–15%, электронов и 12–15%, фотонного излучения 4.0–4.8%, мюонов 2.7–3.4%, позитронов 2.6–3.2%.

8.Выполнено сравнение результатов амбиентого эквивалента дозы, полученной CARI-7 суммарно для всех видов излучений, и значений, полученных экспериментально дозиметром гамма излучения МКС-АТ6130. Различие составило от 5% до 35% от значения программы для различных перелётов.

9.Результаты измерений эквивалентной дозы гамма-излучения полученные дозиметром МКС-АТ6130 в перелётах некорректно, так как диапазон энергий гамма-излучения превосходит диапазон энергий, на котором был откалиброван детектор, а также по причине воздействия иных видов излучения на работу прибора.

В заключении стоит отметить, что использование корректных программ для оценки дозы позволяет упростить дозиметрический контроль, а также повысить безопасность перелётов за счёт возможности прогнозирования радиационной обстановки.