ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ АВИАПЕРЕЛЕТОВ

Экипажи коммерческих самолетов получают атмосферное излучение, в основном от галактических лучей и солнечных протонных штормов [1]. В 60-й публикации ICRP рекомендовано учитывать космическое излучение как часть профессионального облучения , что актуализирует дозиметрический контроль.

В 132-й публикации МКРЗ предложено использовать верифицированные программы для мониторинга облучения [1]. Цель работы — изучить численные методы вычисления дозы космического излучения, получаемой экипажем, включая:

1. Изучение атмосферного ионизирующего излучения.

2. Анализ состава дозы, получаемой экипажем.

3. Рассмотрение программ для расчета дозы от космического излучения.

4. Моделирование получаемых доз при перелетах.

В начале XX века Виктор Гесс обнаружил повышение фонового излучения на высотах до 5 км, объясненное космическими лучами . Космические лучи — это поток высокоэнергетических частиц, образованных вне солнечной системы или в процессе солнечных вспышек [1,2,4]. Около 98% частиц ГКЛ составляют ядра атомов и электроны; среди ядерных частиц 85–90% — протоны, 9–14% — ядра гелия и 1% — более тяжелые ядра. Эти частицы изменяют траекторию под воздействием магнитного поля [2,5].

Магнитосфера Земли уменьшает количество низкоэнергетических частиц, достигающих атмосферы, а жесткость геомагнитной отсечки изменяется со временем [2,4,5]. Солнечная активность влияет на космические лучи: существует обратная корреляция между ней и интенсивностью космического излучения на Земле, известная как солнечная модуляция [2,4,5].

Космические лучи создают вторичное излучение при взаимодействии с атмосферными атомами; на высотах коммерческих авиаперелетов основной вклад в дозу экипажа вносят ГКЛ [1,2,4]. Вторичное излучение включает протоны, нейтроны, фотоны и мюоны. Нейтральные пи-мезоны распадаются на гамма-кванты, а заряженные пионы могут взаимодействовать с атмосферой .

Основными источниками атмосферного излучения являются галактические космические лучи и солнечно-протонные штормы. Спектр атмосферного излучения зависит от глубины атмосферы, жесткости геомагнитной отсечки, солнечной модуляции и наличия солнечно-протонного шторма [1].

Программы для расчётов дозы

Существуют ряд программ, задачей которых является расчёт дозы, получаемой экипажем от космического излучения в процессе полёта. Часть из них используют результаты симуляции атмосферного излучения методом Монте-Карло; другие используют аналитические программы моделирования переноса излучения в атмосфере, в то время как третьи основаны на моделях, построенных на результатах измерений [8].

К числу программ, которые используют результаты Монте-Карло симуляции относятся: AVIDOS, CARI-7, EPCARD, JISCARD EX, PANDOCA, PLANETOCOSMICS и QARM [8-10].

СARI-6 и FREE относятся к программам, в которых используются аналитическое нахождение спектра атмосферного излучения. А FDOScalc и PCAIRE являются представителями программ, модели облучения которых основаны на измеренных данных [8,9].

Из-за доступности и простоты использования программы CARI-7, на её примере будет рассмотрен один из способов расчёта дозы.

CARI-7

CARI (акроним от Civil Aeromedical Research Institute) – это ряд программ, разработанных институтом медицины в гражданской авиации (CAMI) федеральной авиационной администрации Соединенных Штатов Америки. Последняя версия этой компьютерной программы называется CARI-7. Её можно скачать с веб-сайта FAA [11]

Существуют два общедоступных выпуска CARI-7: -7 и -7A. Первый выпуск CARI-7 в 2014 году сопровождался пользовательскими отзывами, по которым было решено совершить разделение программы на две ветви, -7 и -7A. Для CAR-7A большинство опций остались включенными в качестве пользовательских вариантов, в то время как для CARI линейки -7 набор настроек был сокращен [9].

CARI-7 позволяет оценить эффективную дозу согласно 103-й публикации МКРЗ и амбиентный эквивалент дозы H*(10), полученные за перелёт, или их мощности в некоторой точке для высот не более 100 км [9].

CARI-7 использует базу данных, основанной на расчётах атмосферного излучения MCNPX версии 2.7.0, возникающего вследствие облучения Земли ГКЛ. Модель Земли представляла собою шар воды (1г/см3) радиусом 6371 км, покрытый атмосферой высотой 100 км. Атмосфера была разделена на 100 оболочек глубиной 1 км и изотропной плотностью каждая [9,10].

Моделирование прохождения излучения через атмосферу проводилось для частиц (наблюдаемых в космическом излучении) с диапазоном энергий от 1 МэВ до 1 ТэВ. Для всех ливней элементами, отслеживаемыми в MCNPX, были каоны, пионы, мюоны, фотоны, электроны, нейтрино, нейтроны, протоны, дейтроны, тритоны, гелионы, альфа-частицы и другие атомные ядра вплоть до железа. Показатели флюенса атмосферного излучения сохранялись для всех этих частиц, кроме каонов, нейтральных пионов и нейтрино [10].

Спектры частиц для каждой высоты преобразовывались в дозы с использованием наборов коэффициентов преобразования флюенса в дозу. Таким образом была получена база данных, которая используется для всех присутствующих моделей ГКЛ. Существующие в CARI-7А версий 4.1.3 и 4.2.0 модели модуляции ГКЛ [9,12]:

- ISO 15390:2004 с солнечной модуляцией основанной на числе Вольфа (относительное число солнечных пятен).

- ISO 15390:2004 с модуляцией гелиоцентрическим потенциалом – является единственной моделью в CARI-7 версии -7.

- Модель Badhwar-O'Neill 2011 года

- Модель Badhwar-O'Neill 2014 года

Программа учитывает влияние солнечной активности, а также геомагнитного поля на уровни галактического космического излучения, попадающего в атмосферу для выбранной пользователем даты. Облучение от солнечно-протонных штормов не учитывается программой напрямую, однако влияние геомагнитных бурь на жёсткость геомагнитной отсечки корректируются на основании данных Kp индексов [9,10,12,13].

Надёжность CARI-7

Программа соответствует требованиям соответствующих органов власти ряда стран. При этом, использование CARI-7 прямо прописано в соответствующих регулирующих или законодательных документов таких стран как: Великобритания [14], Швейцария [15], Финляндии [16].

В руководстве по авиационной медицине Международной организации гражданской авиации (ICAO) CARI характеризуется как «проверенная на практике» [17].

Также существует упоминание, датированное 07.02.2012, об использовании CARI-6 в оценке дозы облучения в странах ЕС: Бельгии, Чешской Республике, Дании, Ирландии, Италии, Литвы, Словении и Швеции и Нидерландах [18].

Одним из способов проверки программы CARI являлось сравнение её оценки дозы с результатами измерений или референтных значений. Примером такого сравнения может служить статья «CARI-7A: development and validation» от Copeland [19].

При сравнении результатов с тканеэквивалентным пропорциональным счётчиком «HAWK», отклонение CARI-7A находилось в диапазоне от -14% до

+34%, при среднем значении +5%. По заверению авторов измерений «HAWK», погрешность определения общей дозы составляет приблизительно 18% [20].

Модель FW-AD1 «HAWK», производства Far West Technology Inc., предназначена для измерения общей дозы смешанного излучения, наблюдаемых в космосе или коммерческих авиаперелётах. Прибор измеряет поглощённую и эквивалентную дозу, а также спектр линейной передачи энергии – два мультиканальных анализатора: 1024 каналов для диапазона 0–1024 кэВ/мм, 256 каналов 0–25.6 кэВ/мм [21].

Отклонение мощности амбиентного эквивалента дозы от референтных значений 84 доклада ICRU составило в среднем +5%, при диапазоне от -5% до

+14%. Следует отметить, что для двух вышеперечисленных сравнений использовалась модель ГКЛ Badhwar-O'Neill 2011 [19].

Вывод: на текущий момент существует множество компьютерных программ, созданных с целью оценки получаемой дозы от космического излучения. Точность оценки доз программой CARI-7 достаточна для соответствия требованиям к дозиметрическому контролю ряда стран.

Программа CARI-7 для оценки дозы использует базу данных образованного ГКЛ атмосферного излучения, полученной с помощью программы MCNPX версии 2.7.0. Для вычисления дозы, помимо датасета, используется информация, необходимая для модуляции ГКЛ, а именно: время вылета, траектория полёта, данные солнечной активности, эффекта Форбуша, геомагнитного порога отсечки и Kp-индексов.

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОЙ ЭКИПАЖЕМ ДОЗЫ

Расчёт дозы, получаемой экипажем, проводился с помощью программы CARI-7 версии 4.1.3. Модельные опции были установлены по умолчанию. Из-за отсутствия информации о траектории и часах вылета вычисления являются приблизительными. Использовалась геодезическая аппроксимация траектории полёта, основанная на данных из публичного источника , с ограничением истории треков до 7 дней.

В таблице 1 представлены профили перелётов, для которых проводились расчёты. Оценки доз за месяц перелёта приведены в таблицах 2 и 3. Полученные значения рассчитаны для атмосферы без учёта влияния корпуса самолёта, что может снизить мощность амбиентного эквивалента дозы до 24% .

Сравнение показаний дозиметра МКС-АТ6130 с результатами CARI-7 для фотонного излучения показало отклонения от 1449% до 2192%, что может быть связано с измерениями вне рабочего диапазона прибора и влиянием конструкции самолёта .

Вывод: расчёт дозы с использованием CARI-7 был приблизительным из-за недостатка точной информации о полёте, а результаты дозиметра МКС-АТ6130 вызывают сомнения в достоверности.

Таблица 1 – Используемые профили перелёта

| Перелёт | Аэропорт вылета | Аэропорт назначения | Время полёта (мин) | Время набора высоты (мин) | Время снижения (мин) | Маршутная высота (фут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вена – Минск | LOWW | UMMS | 91 | 15 | 29 | 36000 |
| Минск – Вена | UMMS | LOWW | 91 | 15 | 29 | 36000 |
| Минск – Санкт-Петербург | UMMS | ULLI | 64 | 17 | 20 | 32000 |
| Санкт-Петербург – Минск | ULLI | UMMS | 64 | 17 | 20 | 32000 |
| Мурманск – Санкт-Петербург | ULLI | ULMM | 86 | 15 | 23 | 36000 |
| Санкт-Петербург – Мурманск | ULMM | ULLI | 86 | 15 | 23 | 36000 |

Оценки средних за месяц перелёта доз, рассчитанных программой CARI-7, представлены в таблицах 2 и 3. Полученные значения не учитывают влияние корпуса самолёта на излучение. Моделирование для высоты 10.7 км показало, что снижение мощности амбиентного эквивалента дозы достигает до 24% от атмосферного уровня [23].

Таблица 2 – Общая доза за перелёт

| Перелёт | месяц перелёта | Аэропорт вылета | Аэропорт назначения | Средняя за месяц перелёта доза за перелёт, H*(10) (мкЗв) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вена – Минск | 10/2019 | LOWW | UMMS | 5.8418 |
| Минск – Вена | 10/2019 | UMMS | LOWW | 5.8814 |
| Минск – Санкт-Петербург | 10/2018 | UMMS | ULLI | 3.2392 |
| Санкт-Петербург – Минск | 10/2018 | ULLI | UMMS | 3.2349 |
| Мурманск – Санкт-Петербург | 10/2018 | ULLI | ULMM | 7.4165 |
| Санкт-Петербург – Мурманск | 10/2018 | ULMM | ULLI | 7.4169 |

Таблица 3 – Относительный вклад различных излучений в общую дозу

| Перелёт | нейтронное | протонное | электронное | фотонное | мюонное | позитронное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вена – Минск | 58.07% | 14.33% | 14.56% | 4.75% | 3.38% | 3.24% |
| Минск – Вена | 58.14% | 14.36% | 14.49% | 4.73% | 3.36% | 3.22% |
| Минск – Санкт-Петербург | 62.91% | 13.32% | 12.12% | 4.19% | 3.39% | 2.60% |
| Санкт-Петербург – Минск | 62.88% | 13.32% | 12.14% | 4.19% | 3.40% | 2.61% |
| Мурманск – Санкт-Петербург | 62.41% | 14.56% | 11.81% | 3.96% | 2.68% | 2.61% |
| Санкт-Петербург – Мурманск | 62.41% | 14.55% | 11.81% | 3.96% | 2.68% | 2.61% |

Сравнение показаний Н*(10) дозиметра МКС-АТ6130 с результатами CARI-7 для фотонного излучения показало отклонение от 1449% до 2192%. Причинами могут быть измерения вне рабочего диапазона прибора (50–3000 кэВ) [24], влияние конструкции самолёта на атмосферное излучение и воздействие не фотонного излучения на дозиметр. Различие между показаниями МКС-АТ6130 и полной амбиентной эквивалентной дозой CARI-7 для трёх маршрутов составило 5–35%.

Таблица 4 – сравнение измерений МКС-АТ6130 с результатами CARI-7

| Н*(10) мкЗв |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелёт | Hд – показания МКС-АТ6130 | Hф – результаты CARI-7 для фотонного илучения | H – результаты CARI-7 для всего излучения | (Нд – Hф)/Hф | (Нд – H)/H |
| Вена – Минск | 6.36 | 0.27753 | 5.8418 | 2191.64% | 8.87% |
| Минск – Вена | 6.20 | 0.27822 | 5.8814 | 2128.45% | 5.42% |
| Минск – СПб | 2.10 | 0.13558 | 3.2392 | 1448.90% | -35.17% |
| Спб – Минск | 2.64 | 0.13557 | 3.2349 | 1847.33% | -18.39% |
| Мурманск – СПб | 5.68 | 0.29364 | 7.4165 | 1834.34% | -23.41% |
| Спб – Мурманск | 5.04 | 0.29360 | 7.4169 | 1616.62% | -32.05% |

С использованием программы CARI-7 была рассчитана доза по 6 перелётам. Вычисления были приблизительными из-за отсутствия точной информации о времени вылета и траектории полёта. Для дозиметра МКС-АТ6130 выражено сомнение в достоверности полученных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полёты на самолётах сопровождаются значительной дозой атмосферной радиации, в основном вызванной космическими лучами. Для учёта медицинских последствий необходим дозиметрический мониторинг с использованием проверенного программного обеспечения.

1. Рассмотрены источники атмосферного фона при авиаперелёте.

2. Основные причины — галактические космические лучи и солнечно-протонные штормы, а также вторичные частицы.

3. Солнечная активность влияет на поток галактических лучей: при её увеличении интенсивность уменьшается, что может привести к резкому увеличению дозы.

4. МКРЗ в 132-й публикации указывает, что для оценки дозы облучения экипажа достаточно использовать верифицированные программы; приборы требуют предварительной калибровки.

5. Отклонения расчётов общей дозы CARI-7A от измерений составляют от -14% до +34% [1].

6. Надёжность CARI-7 позволяет рекомендовать её для дозиметрического мониторинга в авиационной медицине и законодательстве ряда стран.

7. Расчёты доз с помощью CARI-7 показали:

- Минск – Вена: 5.84 мкЗв

- Вена – Минск: 5.88 мкЗв

- Минск – Спб: 3.24 мкЗв

- СПб – Минск: 3.23 мкЗв

- СПб – Мурманск: 7.42 мкЗв

- Мурманск – СПб: 7.42 мкЗв

8. Вклад в общий эквивалент дозы: нейтроны 58–63%, протоны 13–15%, электроны 12–15%, фотоны 4.0–4.8%, мюоны 2.7–3.4%, позитроны 2.6–3.2%.

9. Сравнение амбиентного эквивалента дозы CARI-7 и значений от дозиметра МКС-АТ6130 показало различие от 5% до 35%. Результаты измерений гамма-излучения некорректны из-за превышения диапазона энергий, на котором откалиброван детектор.

Использование корректных программ для оценки дозы упрощает дозиметрический контроль и повышает безопасность перелётов за счёт прогнозирования радиационной обстановки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ICRP (2016). International Commission on Radiological Protection. Radiological Protection from Cosmic Radiation in Aviation. ICRP Publication 132. Annals of the ICRP, 45(1), 1–48.

- ICRU (2010). International Commission on Radiation Units and Measurements. Reference Data for the Validation of Doses from Cosmic-Radiation Exposure of Aircraft Crew. ICRU Report 84, Journal of the ICRU 10(2).

- Публикация 103 Международной Комиссии по радиационной защите (МКРЗ). Пер с англ. /Под общей ред. М.Ф. Киселёва и Н.К.Шандалы. М.: Изд. ООО ПКФ «Алана», 2009. – 344 с.

- Мурзин B.C. Астрофизика космических лучей: Учебное пособие для вузов / В.С. Мурзин – Москва : Университетская книга, Логос, 2007. – 488 с.

- ICRP (2013). International Commission on Radiological Protection. Assessment of Radiation Exposure of Astronauts in Space. ICRP Publication 123. Annals of the ICRP, 42(4).

- Schematic Diagram of Cosmic Ray Shower [Electronic resource] : NOAA National Centers for Environmental Information. – Mode of access: https://www.ngdc.noaa.gov/stp/image/shower.gif. – Date of access: 17.11.2023.

- ISO 20785-2:2011, Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft – Part 2: Characterization of instrument response

- EC (2012). European Commission. Comparison of Codes Assessing Radiation Exposure of Aircraft Crew due to Cosmic Radiation. Report Radiation Protection 173 of the European Radiation Dosimetry Group, WG5 (European Commission, Luxembourg).

- Copeland, K. (2021). CARI-7 Documentation: User’s Guide. Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine Report DOT/FAA/AM-19/4, Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine, Washington DC.

- Copeland, K. (2021). CARI-7 Documentation: Radiation Transport in the Atmosphere. Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine Report DOT/FAA/AM-21/5, Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine, Washington DC.

- CARI-7 and CARI-7A [Electronic resource] : Federal Aviation Administration. – Mode of access: https://www.faa.gov/data_research/research/ med_humanfacs/aeromedical/radiobiology/cari7/. – Date of access: 14.11.2023.

- Copeland, K. (2021). CARI-7 Documentation: Particle Spectra. Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine Report DOT/FAA/AM-21/4, Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine, Washington DC.

- Copeland, K. (2020). CARI-7 Documentation: Geomagnetic Cutoff Rigidity Calculations and Tables for 1965-2010. Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine Report DOT/FAA/AM-19/4, Federal Aviation Administration Office of Aerospace Medicine, Washington DC.

- The Space Industry Regulations 2021 Part 9 Chapter 2 Regulation 139 [Electronic resource] : The National Archives. – Mode of access: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/792/part/9/made. – Date of access: 02.12.2023.

- Dosimetry of aircrew personnel [Electronic resource] : Federal Office of Public Health Switzerland. – Mode of access:	https://www.bag.admin.ch/dam/ bag/en/dokumente/str/DOS/merkblatt_flugpersonal.pdf.download.pdf/ Merkblatt_Dosimetrie%20des%20Flugpersonals_EN.pdf.	–	Date	of	access: 02.12.2023.

- Radiation safety in aviation, 1.11.2013 [Electronic resource] : Radiation and Nuclear Safety Authority’s. – Mode of access: https://www.stuklex.fi/en/ohje/ST12-4/. – Date of access: 13.11.2023.

- Международная организация гражданской авиации. Руководство по авиационной медицине : Doc 8984 AN/895. Руководство по авиационной медицине. – Изд. 3-е, 2012.

- Results of the EAN request on radiation protection of aircraft crew [Электронный ресурс] : Europian ALARA Network. – Mode of access: https://eu-alara.net/index.php/activities/ean-documents-and-publications/

docman-menu/survey/85-aircraft-crew/file.html. – Date of access: 21.10.2023.

- K. Copeland. CARI-7A: Development and Validation /	Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Р. 419–431.

- B. J. Lewis, L. G. I. Bennett, A. R. Green, M. J. McCall, B. Ellaschuk,

A. Butler, M. Pierre. Galactic and Solar Radiation Exposure to Aircrew during a Solar Cycle / Radiation Protection Dosimetry. –	2002. – Vol. 102 iss. 3. –

P. 207–228.

- Model FS-AD1 Data Sheet [Electronic resource] : Far West Technology, Inc. and health physics instruments Division. – Mode of access: https://www.fwt.com/detector/fw-ad1ds.htm/. – Date of access: 14.12.2023.

- flightradar24 [Electronic resource] : Flightradar24 AB. – Mode of access: https://www.flightradar24.com/. – Date of access: 17.11.2023.

- G. Battistoni, A. Ferrari, M. Pelliccioni, R. Villari. Evaluation of the doses to aircrew members taking into consideration the aircraft structures / Advances in Space Research. – 2005. – Vol. 36 iss. 9. – P. 1645–1652.

- Дозиметры-радиометры	МКС-АТ6130,		МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130Д	|	АТОМТЕХ	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа: https://atomtex.com/ru/dozimetry-radiometry/dozimetry-radiometry-mks-at6130- mks-at6130a-mks-at6130d. – Дата доступа: 10.12.2023.