СЛАЙД 2.

Полёты на самолётах сопровождаются получением значительной дозы атмосферной радиации, большая часть которой вызвана космическими лучами.

СЛАЙД 3.

Поэтому для учёта возможных медицинских последствий необходим дозиметрический мониторинг, который рекомендуется проводить верифицированным программным обеспечением.

СЛАЙД 4.

Целью работы является рассмотрение существующих численных методов вычисления полученной экипажем дозы от космического излучения в процессе полёта.

СЛАЙД 5.

Задачи:

1.Рассмотреть образование атмосферного ионизирующего излучения космического происхождения.

2.Изучить состав дозы, получаемой экипажем в процессе полёта.

3.Проанализировать специализированные программы для расчёта дозы от космического излучения.

4.Выполнить моделирование получаемых доз при перелётах, для которых есть измеренные приборами результаты.

СЛАЙД 6.

Основной причиной образования фона являются галактические космические лучи и солнечно-протонные штормы, а также вторичные частицы, образованные ими.

СЛАЙД 7.

Солнечная активность влияет на поток галактических лучей которые достигают Земли. При увеличении солнечной активности их интенсивность уменьшается. В связи с солнечными вспышками может произойти резкое увеличение мощности дозы .

СЛАЙД 8.

Интенсивность излучения зависит от конфигурации магнитного поля, одной из характеристий которого является жёсткость геомагнитной отсечки

Рисунок - Карта жёсткости геомагнитной отсечки (в ГВ) в 1990 году на 20 км высоте

СЛАЙД 9.

Рассчитанная мощность амбиентного эквивалента дозы dH*(10)/dt для условий, близких к максимуму и минимуму солнечной активности, на нулевом меридиане (т.е. 0º долготы) и на географических широтах 0º (круги) и 90º (треугольники).

СЛАЙД 10.

В процессе ядерного каскада образуются вторичные протоны, нейтроны, электроны, фотоны, мюоны и пимезоны.

Рисунок

Зависимость мощности амбиентного эквивалента дозы от барометрической высоты (км), при жесткости геомагнитной отсечки равной 2 ГВ, для различных излучений в середине солнечного цикла, смоделированное программой FLUKA

СЛАЙД 11.

Рисунок

Смоделированный FLUKA спектр протонов

Рисунок

Смоделированный FLUKA спектр нейтронов

СЛАЙД 12.

Рисунок

Смоделированный FLUKA спектр электронов

Рисунок

Смоделированный FLUKA спектр фотонов

СЛАЙД 13.

Рисунок

Смоделированный FLUKA спектр мюонов

Рисунок

Смоделированный FLUKA спектр пионов

СЛАЙД 14.

МКРЗ в 132-й публикации указывает, что в большинстве случаев для оценки дозы облучения экипажа или пассажиров воздушного судна достаточно использование одной из верифицированных программ.

СЛАЙД 15.

В случае использования приборов, необходимо проводить их предварительную калибровку для радиационных полей, встречаемых в перелётах.

Слайд 16.

Из-за доступности была выбрана программа CARI7 -(акроним от Civil Aeromedical Research Institute), которая в расчётах использует результаты симуляции прохождения излучения через атмосферу методом Монте-Карло

Слайд 17.

Программа позволяет оценить эффективную дозу согласно 103й публикации МКРЗ и амбиентный -эквивалент дозы, а также их мощности в заданной локации.

Слайд 18.

CARI соответствует требованиям ряда стран и является рекомендованной программой в руководстве по авиационной медицине ICAO.

Слайд 19.

Для оценки дозы использовалась CARI выпуска -7

Траектории полета считались как прямые перелёты из аэропорта вылета в аэропорт назначения :

Таблица

Слайд 20.

Рассчитанная средняя доза за месяц перелёта:

Слайд 21.

Вклад компонент в общую дозу:

Слайд 22.

Сравнение МКС-АТ6130 с CARI-7:

Слайд 23.

Результаты измерений:

Отклонение амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения: 1449%–2192%

Отклонение показаний МКС-АТ6130 для гамма-излучения от полной H*(10) дозы: от -35% до +9%

Слайд 24.

Результаты измерений эквивалентной дозы гамма-излучения полученные дозиметром МКС-АТ6130 в перелётах некорректно, так как диапазон энергий гамма-излучения превосходит диапазон энергий (503000 кэВ), на котором был откалиброван детектор, а -также по причине воздействия иных видов излучения на работу прибора.

Слайд 25.

В заключении стоит отметить, что использование корректных программ для оценки дозы позволяет упростить дозиметрический контроль, а также повысить безопасность перелётов за счёт возможности прогнозирования радиационной обстановки.