Аннотация

В данной работе исследовано хаотическое поведение генератора Лоренца посредством построения математической и аналоговой моделей. Проведен анализ динамических свойств системы и продемонстрирована возможность реализации хаоса с использованием электрических схем.

Введение

Динамический хаос — это поведение системы, которое выглядит случайным, но полностью определяется законами физики и математики. Для изучения такого поведения был проведён анализ моделирования генератора Лоренца.

Система Лоренца

Система Лоренца представляет собой трехмерную систему нелинейных автономных дифференциальных уравнений:

dx/dt = σ(y - x)

dy/dt = x(ρ - z) - y

dz/dt = xy – βz

Эта система была предложена Эдвардом Лоренцем для моделирования атмосферной конвекции и стала классическим примером детерминированного хаоса. Здесь x, y, и z - это переменные, описывающие состояние системы, а σ (сигма), ρ (ро) и β (бета) - это параметры, определяющие поведение системы.

Математическое моделирование

Для исследования динамики системы решаются уравнения численно с помощью метода Рунге-Кутты 4-го порядка с шагом по времени h=0.01 с начальным состоянием (x0, y0, z0) = (1, 1, 1). В результате строится фазовый портрет — график траекторий в пространстве (x, y, z), который при выбранных параметрах демонстрирует характерный «аттрактор Лоренца» — сложную, фрактальную структуру с формой «бабочки».

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка (RK4) - это численный метод для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Он является одним из наиболее популярных и точных методов этого класса. Вместо простого использования значения производной в начале интервала для экстраполяции значения функции в конце интервала (как, например, в методе Эйлера), RK4 использует взвешенную сумму значений производной в нескольких точках внутри интервала. Это позволяет получить более точное приближение решения.

Для решения уравнения y˙ = f(t, y) с начальным условием y(t0) = y0, метод RK4 вычисляет следующее:

k1 = f(t_n, y_n)

k2 = f(t_n + h/2, y_n + h/2 * k1)

k3 = f(t_n + h/2, y_n + h/2 * k2)

k4 = f(t_n + h, y_n + h * k3)

y_{n+1} = y_n + h/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

t_{n+1} = t_n + h

- y˙ обозначает производную y по времени t.

- f(t, y) - функция, определяющая скорость изменения y.

- h - шаг по времени.

- y_n - значение y на n-ом шаге.

Шаг по времени (h) определяет дискретность решения. Чем меньше шаг, тем выше точность решения, но тем больше вычислительных ресурсов требуется. В системе Лоренца типичное значение шага — 0.01, что обеспечивает достаточно точное решение при разумном времени вычислений.

Начальные условия — это значения переменных системы в начальный момент времени (t=0). В системе Лоренца это значения x(0), y(0) и z(0). Они определяют, с какой точки в фазовом пространстве начнет движение траектория системы. Влияние начальных условий особенно важно в хаотических системах, где малые изменения в начальных условиях могут привести к значительно различающимся траекториям в будущем (эффект "бабочки"). Например, x(0)=1, y(0)=1, z(0)=1 означает, что в момент начала моделирования значения переменных x, y и z равны 1.

Для визуализации используется библиотека Plotly в Python, обеспечивающая интерактивные трехмерные графики.

Аналоговое моделирование

Аналоговая модель реализуется на базе трех операционных усилителей и двух аналоговых умножителей с коэффициентом передачи 1 V-1. Операционные усилители выполняют операции интегрирования и суммирования, а умножители — нелинейные произведения переменных xy и xz.

Параметры схемы связаны с параметрами уравнений Лоренца через следующие соотношения:

σ = R2/R1

ρ = R4/R3

β = R6/R5

где Ri — сопротивления резисторов, Ci — емкости конденсаторов. Изменяя эти элементы, можно управлять параметрами системы и переходить от регулярного к хаотическому режиму.

Соотношения между параметрами схемы и уравнениями Лоренца определяют, как значения сопротивлений и емкостей в аналоговой схеме влияют на параметры σ, ρ и β в математической модели. Эти соотношения выводятся из анализа схемы и уравнений, описывающих ее работу. Например, для получения определенного значения σ необходимо подобрать значения резисторов R1 и R2 так, чтобы их отношение соответствовало желаемому значению σ. Аналогично, для ρ и β подбираются соответствующие резисторы и конденсаторы.

В аналоговой схеме начальные условия задаются начальными напряжениями на интегрирующих конденсаторах в схеме.

Сигналы с выходов схемы снимаются и визуализируются на осциллографе в режиме X-Y, что позволяет наблюдать фазовый портрет системы в реальном времени. Полученные аттракторы совпадают с результатами математического моделирования.

Анализ хаоса: показатели Ляпунова

Для количественной оценки хаотичности системы вычисляются показатели Ляпунова, характеризующие скорость расхождения близких траекторий. Они определяются как

λ = lim (t→∞) 1/t * ln(|δX(t)| / |δX(0)|)

где δX(t) — малое возмущение траектории в момент времени t.

Показатель Ляпунова — это мера чувствительности динамической системы к начальным условиям. Он количественно определяет скорость, с которой близкие траектории в фазовом пространстве расходятся или сходятся. Пусть δX(0) – малое возмущение начальных условий. Тогда, через время t, это возмущение станет равным δX(t). Показатель Ляпунова λ определяется как:

λ = lim (t→∞) 1/t * ln(|δX(t)| / |δX(0)|)

где: |δX(t)| – норма (длина) вектора возмущения в момент времени t.

- Если λ > 0, то траектории расходятся экспоненциально, что является признаком хаоса. Чем больше λ, тем быстрее происходит расхождение.

- Если λ < 0, то траектории сходятся.

- Если λ = 0, то траектории не расходятся и не сходятся (нейтральная стабильность).

В системе Лоренца при выбранных параметрах наблюдаются три показателя:

- λ1=0.9056 — положительный, свидетельствующий о чувствительности к начальным условиям и хаотическом поведении.

- λ2=0.000 — нейтральный, связанный с движением вдоль траектории.

- λ3=−14.571 — отрицательный, указывающий на сжатие фазового объема и диссипативность системы.

Положительный максимальный показатель Ляпунова является ключевым признаком детерминированного хаоса.

Выводы

В работе продемонстрирована возможность моделирования хаотического поведения генератора Лоренца как математическими методами, так и с помощью аналоговой схемы. Совпадение результатов подтверждает адекватность моделей.

Динамический хаос, возникающий в системе, обладает высокой чувствительностью к начальным условиям и непредсказуемостью, что делает генератор Лоренца перспективным для применения в криптографии и системах защиты информации.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку практических устройств на базе хаотических генераторов и оценку их эффективности в задачах шифрования.

Для более глубокого понимания системы Лоренца рекомендуется изучить специализированную литературу по теории динамических систем и хаосу. Также полезно самостоятельно провести численные эксперименты с системой, изменяя параметры и начальные условия, и наблюдать за изменением ее поведения.