Введение

Хаотические генераторы на основе системы Лоренца представляют интерес как источники широкополосных детерминированно-хаотических сигналов для задач связи, маскировки информации и аппаратной генерации псевдослучайных последовательностей. Актуальной является задача количественного описания режимов управляемой синхронизации таких генераторов и оценки устойчивости синхронного хаотического режима при разбросе параметров.

Объект исследования – одиночный генератор Лоренца и пара связанных генераторов в виде математических моделей и соответствующих электронных схем. Предмет исследования – установившийся хаотический режим и фазовая и амплитудная синхронизация пары генераторов при изменении параметра связи и небольшой асимметрии второго генератора.

Гипотеза работы состоит в том, что при определённом диапазоне параметров связи возможно устойчивое согласование хаотических траекторий двух генераторов Лоренца без потери хаотичности сигналов и что границы этой области могут быть заданы явными количественными критериями. Целью исследования является проверка этой гипотезы и построение таких критериев на основе численного моделирования, введения метрик синхронизации и карт режимов в пространстве параметров.

Модели одиночного и парного генераторов

В качестве модели одиночного генератора используется классическая система Лоренца из трёх уравнений первого порядка

x=σ(y-x),y=x(r-z)-y,z=xy-bz,
где x(t), y(t), z(t)– динамические переменные, σ, r, b– положительные параметры. В работе используются σ=10, r=28, b=8/3, при которых реализуется устойчивый хаотический режим.

Переменные x(t), y(t), z(t)трактуются как нормированные напряжения на выходах каскадов схемы; масштабирование выбирается так, чтобы диапазон напряжений соответствовал диапазону фазовых переменных. Система интегрируется методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с малым шагом; после отбрасывания переходного участка формируется временной ряд x(t)(рис. 1), по которому строится фазовый портрет в плоскости x–z (рис. 2), демонстрирующий классический двукрылый аттрактор Лоренца. Значение r=28 выбирается как базовое, поскольку аттрактор при этих параметрах устойчиво воспроизводится и математической моделью, и электронными схемами.

Рис. 1 – Временная реализация x(t)одиночного генератора Лоренца

Рис. 2 – Фазовый портрет одиночного генератора Лоренца в координатах x–z

Пара связанных генераторов Лоренца описывается двумя копиями системы (2.1):

x1=σ(y1-x1),y1=x1(r-z1)-y1,z1=x1y1-bz1,x2=σ(y2-x2),y2=x2(r-z2)-y2,z2=x2y2-bz2,
где индексы 1и 2относятся к первому и второму генератору. При одинаковых параметрах и разных начальных условиях реализуются две независимые хаотические траектории.

Связь вводится по координате x, что соответствует резистору между узлами схемы:

x1=σ(y1-x1)+k(x2-x1),x2=σ(y2-x2)+k(x1-x2),
уравнения для yi, ziостаются прежними. Коэффициент связи kпропорционален проводимости резистора: k∼1/R, где R– сопротивление. При больших Rсвязь слаба и генераторы практически независимы; при уменьшении Rвозможен переход к частичной и почти полной синхронизации. Полная система имеет вид

x1=σ(y1-x1)+k(x2-x1),y1=x1(r-z1)-y1,z1=x1y1-bz1,x2=σ(y2-x2)+k(x1-x2),y2=x2(r-z2)-y2,z2=x2y2-bz2,
и параметр k=k(R)далее рассматривается как основной управляющий параметр синхронизации.

Для анализа синхронизации вводятся мгновенные фазы генераторов. Для каждого генератора фаза определяется по проекции yizi:

ϕi(t)=arctan⁡2(yi(t), zi(t)),i=1,2,
где arctan2 задаёт фазу в диапазоне (-π,π]. Фазовая разность

Δϕ(t)=ϕ1(t)-ϕ2(t)
при необходимости приводится к основному интервалу по модулю 2π. По графикам ϕi(t)и Δϕ(t)качественно различают отсутствие синхронизации (блуждание фазы по всему диапазону) и фазовый захват (удержание Δϕ(t)в ограниченной области).

Для количественной оценки фазовой синхронизации используется индекс

ρ=∣⟨ei(ϕ1(t)-ϕ2(t))⟩∣,
где ⟨⋅⟩– усреднение по времени. Значения ρ≈1соответствуют устойчивой фазовой синхронизации, ρ≪1– отсутствию согласования фаз. Амплитудная синхронизация характеризуется средней абсолютной разностью координат

Dx=⟨∣x1(t)-x2(t)∣⟩,
малой при почти полной синхронизации и большой для независимых хаотических сигналов. По временному ходу ∣x1(t)-x2(t)∣и ∣Δϕ(t)∣вводится время установления синхронизации Tsyncкак минимальный момент времени, после которого обе разности остаются ниже заданных порогов на достаточно длинном интервале.

Для одиночного генератора ранее рассчитывался максимальный показатель Ляпунова λmax, характеризующий среднюю скорость экспоненциального расхождения близких траекторий. В настоящей работе λmaxиспользуется как характеристика хаотичности отдельного генератора, а метрики ρ, Dxи Tsync– для количественного описания синхронизации пары генераторов и построения карт режимов в пространстве параметров связи и асимметрии.

Математические модели одиночного и парного генераторов реализуются электронными схемами на операционных усилителях и пассивных элементах. Одиночный генератор строится из трёх интегрирующих каскадов, образующих замкнутую нелинейную цепь. Операционные усилители работают в режиме интеграторов; резисторы и конденсаторы задают параметры σ, r, bчерез отношения сопротивлений и ёмкостей, а нелинейные члены xyи xzреализуются аналоговыми умножителями или их эквивалентами.

Пара генераторов формируется дублированием схемы одиночного генератора и введением резистивной связи между узлами, соответствующими координате x. Сопротивление Rзадаёт силу связи: при больших Rгенераторы почти независимы, при уменьшении Rнаблюдаются режимы фазовой и амплитудной синхронизации.

Сопоставление схемы и математической модели выполняется через масштабирование напряжений и времени:

x(t)=αxUx(t),y(t)=αyUy(t),z(t)=αzUz(t),
где коэффициенты αx,αy,αzвыбираются из условия согласования амплитуд и рабочей области операционных усилителей. Масштаб времени определяется постоянными времени RC-цепочек, так что безразмерное время модели пропорционально физическому времени. Временные диаграммы, снятые с узлов, соответствующих x1, x2и другим переменным, сравниваются с результатами численного интегрирования; совпадение форм сигналов и фазовых портретов подтверждает адекватность моделей и даёт основание использовать обе реализации для дальнейшего количественного анализа синхронизации.

Методы численного и схемотехнического моделирования

Системы для одиночного и парного генераторов интегрируются методом Рунге–Кутты четвёртого порядка. Вводится вектор состояния X(t)(xyz)T для одиночного генератора и x1y1z1x2y2z2)Tдля пары) и правая часть X=F(X). Один шаг метода при шаге hзадаётся выражением

k1=F(Xn),k2=F(Xn+h2k1),k3=F(Xn+h2k2),k4=F(Xn+h k3),Xn+1=Xn+h6(k1+2k2+2k3+k4).

Во всех расчётах используется шаг h=10-3в безразмерном времени, общая длительность моделирования Tmax=50–80, начальный участок длиной Tburn=10–20отбрасывается (burn-in). В Python правая часть реализуется отдельной функцией F(X); для одиночного генератора формируется массив N×3со значениями x(tn),y(tn),z(tn), для пары – массив N×6с компонентами x1,y1,z1,x2,y2,z2. После отброса burn-in оставшиеся данные используются для построения временных рядов, фазовых портретов, спектров и статистик.

Визуализация выполняется с помощью Matplotlib/Plotly. На рис. 1 показан временной ряд x(t)одиночного генератора (single_xt.jpg), на рис. 2 – фазовый портрет в проекции x–z (single_xz.jpg). Для пары при разных Rстроятся ряды x1(t),x2(t)(pair_xt_R0.80.jpg, pair_xt_R2.00.jpg, pair_xt_R5.00.jpg) и фазовые портреты x1–x2 (pair_x1x2_R0.80.jpg, pair_x1x2_R2.00.jpg, pair_x1x2_R5.00.jpg), по которым оценивается степень синхронизации.

Схемотехническое моделирование выполняется в пакете типа Multisim. Схема одиночного генератора строится на операционных усилителях, резисторах, конденсаторах и элементах умножения; пара генераторов формируется дублированием схемы и добавлением резистора связи. В транзиентном анализе задаются шаг по времени Δtsch∼10-4–10-3(с учётом масштабирования) и длительность Tmax, достаточная для выхода на хаотический режим.

Измеряются напряжения Ux(t), Uy(t), Uz(t)(и Ux1(t),Ux2(t)для пары) на узлах, соответствующих координатам модели. Перед серией экспериментов подбираются номиналы, чтобы эквивалентные σ,r,bсовпадали с теоретическими; временные диаграммы и фазовые портреты проверяются на согласие с численным интегрированием. После расчёта временные ряды экспортируются в CSV, импортируются в Python и масштабируются:

x(t)=αxUx(t),y(t)=αyUy(t),z(t)=αzUz(t),
коэффициенты αx,αy,αzподбираются по амплитудам и рабочей области ОУ. Полученные ряды используются для построения графиков, сопоставимых с математической моделью; сравнение x1(t),x2(t)и фазовых портретов x1–x2 позволяет оценить влияние ограничений ОУ, шумов и разброса номиналов.

Для оценки хаотичности одиночного генератора используется алгоритм, близкий к алгоритму Вольфа. Рассматриваются базовая траектория X(t)и близкая X'(t)с начальным отклонением

δX0=X'(0)-X(0),∥δX0∥=ε0.

Обе траектории интегрируются совместно; через интервалы ΔTвычисляется

δX(tj)=X'(tj)-X(tj),
накапливается сумма

S=j=1Mln⁡∥δX(tj)∥ε0,
после каждого шага отклонение нормируется до ε0. Максимальный показатель Ляпунова оценивается как

λmax≈SMΔT.
Для полного спектра λ1,λ2,λ3используются три независимых вектора возмущений с ортонормировкой методом Грама–Шмидта и матрица Якоби J(X(t)). Условие λ1+λ2+λ3<0отражает диссипативность системы. Численные значения λmax, полученные ранее, далее используются как базовая характеристика хаотичности одиночного генератора.

Для анализа сигнала x(t)применяется БПФ. Пусть xn=x(tn), n=0,…,N-1, получены после burn-in с шагом Δt. Тогда

Xk=n=0N-1xne-2πikn/N,Sx(fk)=∣Xk∣2N2,fk=kNΔt.

При необходимости используются оконные функции и сглаживание. Пример спектра одиночного генератора приведён на рис. 3 (single_spectrum_x.jpg): спектр широкополосен, без выраженных дискретных линий.

Распределения амплитуд оцениваются по гистограммам xn, разбитым на Kинтервалов с нормировкой на единичную площадь. Вычисляются

μ=1Nn=0N-1xn,σ2=1Nn=0N-1(xn-μ)2,
γ1=1Nσ3n=0N-1(xn-μ)3,γ2=1Nσ4n=0N-1(xn-μ)4.

Типичная гистограмма для одиночного генератора (рис. 4, single_hist_x.jpg) имеет двугорбую форму, связанную с двумя «крыльями» аттрактора Лоренца. Те же процедуры применяются к сигналам пары генераторов при разных R, что позволяет сопоставлять спектры и распределения в независимом и синхронизированных режимах и вводить дополнительные агрегированные показатели (ширина спектра, различие гистограмм двух генераторов) для анализа в разделах 5–6.

Результаты для одиночного генератора Лоренца

Система (2.1) моделировалась при σ=10, r=28, b=8/3и начальных условиях x(0)=1, y(0)=1, z(0)=1методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с шагом h=10-3на интервале t∈[0;50]; участок 010отбрасывался как переходный. На рис. 1 (single_xt.jpg) показан типичный временной ряд x(t): нерегулярные колебания переменной амплитуды без признаков периода.

(см. рис. 1)

Рис. 1 – Временная реализация x(t)одиночного генератора Лоренца

Фазовый портрет в плоскости x–z, построенный по тем же данным (рис. 2, single_xz.jpg), имеет характерную двукрылую форму аттрактора Лоренца: траектория многократно обходит две симметричные области фазового пространства и хаотически перескакивает между ними, что указывает на устойчивый хаотический режим.

(см. рис. 2)

Рис. 2 – Фазовый портрет одиночного генератора в координатах x–z

После burn-in отсчёты xn=x(tn)с шагом Δt=hиспользовались для вычисления БПФ. Односторонний спектр мощности оценивался по

Xk=n=0N-1(xn-μ)e-2πikn/N,Sx(fk)=∣Xk∣2N2,fk=kNΔt,
при необходимости применялось оконное взвешивание. Спектр Sx(f)(рис. 3, single_spectrum_x.jpg) широкополосен, без узких доминирующих линий, что характерно для хаотических сигналов.

(см. рис. 3)

Рис. 3 – Спектр сигнала x(t)одиночного генератора Лоренца

Распределение амплитуд x(t)оценивалось по нормированной гистограмме (рис. 4, single_hist_x.jpg). Оно имеет двугорбую форму: два максимума соответствуют областям, где траектория дольше всего вращается вокруг каждого «крыла» аттрактора. Дополнительно вычисляются μ, σ2, γ1, γ2, что позволяет количественно описывать ненормальность распределения и использовать эти показатели при сравнении с режимами пары генераторов.

(см. рис. 4)

Рис. 4 – Распределение амплитуд x(t)одиночного генератора Лоренца

Спектр показателей Ляпунова рассчитывался по алгоритму, изложенному в разделе 3.3. Для σ=10, r=28, b=8/3получены три показателя

λ1≈0.9,λ2≈0,λ3≈-14,
что соответствует классической картине для аттрактора Лоренца. Положительное λ1отражает экспоненциальное расхождение близких траекторий, λ2≈0связано с движением вдоль траектории, сильно отрицательное λ3отвечает за сжатие фазового объёма; λ1+λ2+λ3<0указывает на диссипативность системы. Эти значения далее используются как опорные при анализе пары связанных генераторов.

Для сопоставления результатов Python-модели и схемотехнического моделирования в Multisim напряжения Ux(t),Uy(t),Uz(t)приводились к безразмерным переменным по соотношениям

x(t)=αxUx(t),y(t)=αyUy(t),z(t)=αzUz(t),
где αx,αy,αzвыбирались по амплитуде и рабочему диапазону ОУ; масштаб времени задавался постоянными RC-цепочек. После масштабирования временные ряды из Multisim накладывались на численные решения, а фазовые портреты в координатах x–z сравнивались с рис. 2. Показано, что форма аттрактора и характер колебаний хорошо совпадают при наличии лишь малых отличий, обусловленных шумами и ограничениями схемы, что подтверждает корректность математической модели и пригодность схемотехнической реализации для дальнейшего изучения синхронизации.

Результаты для пары связанных генераторов Лоренца

Система (2.2) моделировалась при σ=10, r=28, b=8/3, начальные условия: x1(0)=1, y1(0)=1, z1(0)=1; x2(0)=-1, y2(0)=0,5, z2(0)=2. Интегрирование выполнялось методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с шагом h=10-3на интервале t∈[0;80]; участок 020отбрасывался.

Для трёх значений сопротивления связи Rполучены типичные режимы. При R=5,0(слабая связь) временные реализации x1(t), x2(t)(рис. 5, pair_xt_R5.00.jpg) сильно различаются, а фазовый портрет x1–x2 (рис. 6, pair_x1x2_R5.00.jpg) представляет собой широкое облако, далёкое от диагонали x1=x2. При R=2,0(средняя связь) часть крупных пиков совпадает, облако в плоскости x1–x2 (рис. 7–8) заметно вытянуто вдоль диагонали, что соответствует частичной синхронизации. При R=0,8временные ряды x1(t), x2(t)практически совпадают (рис. 9, pair_xt_R0.80.jpg), а фазовый портрет (рис. 10, pair_x1x2_R0.80.jpg) сжимается в узкую область вдоль x1≈x2, что отвечает почти полной амплитудной синхронизации.

Фаза каждого генератора определяется по проекции yizi:

ϕi(t)=arctan⁡2(yi(t),zi(t)),i=1,2,
после чего развёртывается (unwrap) для устранения скачков на ±π. Фазовая разность

Δϕ(t)=ϕ1(t)-ϕ2(t)
при необходимости приводится к (-π,π].

При слабой связи Δϕ(t)хаотически блуждает по всему диапазону (рисунок типа fig2_phase_no_sync-1.jpg), при сильной – удерживается в узком интервале вокруг постоянного значения (fig3_sync-1.jpg, fig4_phase_sync-1.jpg), что соответствует фазовому захвату. Для количественной оценки вводится индекс

ρ=∣⟨ei(ϕ1(t)-ϕ2(t))⟩∣,
где усреднение выполняется по участку после burn-in. Зависимость ρ(R)(рис. 11, pair_sync_index_vs_R.jpg) монотонно возрастает при уменьшении Rи достигает значений, близких к единице, в области почти полной синхронизации.

Амплитудная синхронизация характеризуется средней абсолютной разностью

Dx(R)=⟨∣x1(t)-x2(t)∣⟩
на интервале TburnTmax. При больших Rвеличина Dx(R)велика; по мере уменьшения Rона резко снижается (рис. 12, pair_mean_diff_vs_R.jpg), что отражает переход к режиму почти полного совпадения сигналов.

Дополнительно используется коэффициент корреляции

Cx1x2=⟨(x1(t)-μ1)(x2(t)-μ2)⟩σ1σ2,

где μi,σi– средние и стандартные отклонения xi(t). В слабой связи Cx1x2≈0, при сильной стремится к 1. Совместный анализ ρ(R), Dx(R)и Cx1x2(R)даёт согласованную количественную картину усиления синхронизации при уменьшении R.

Время установления синхронизации Tsyncопределяется по пороговым условиям для амплитудной и фазовой разностей. Задаются εx, εϕ; Tsync– минимальное t*, начиная с которого на интервале длиной Twinвыполняются

∣x1(t)-x2(t)∣<εx,∣Δϕ(t)∣<εϕ.

Численно условия проверяются по отсчётам ∣x1(tn)-x2(tn)∣и ∣Δϕ(tn)∣; первый индекс n*, для которого все значения в окне длиной Nwinудовлетворяют порогам, задаёт Tsync=tn*.

Зависимость Tsync(R)(рис. 13, pair_Tsync_vs_R.jpg) показывает: при малых Rсинхронизированный режим устанавливается за конечное и сравнительно небольшое время; при увеличении RTsyncрастёт, а в области слабой связи синхронизация либо не успевает установиться в пределах выбранного окна, либо формально даёт очень большие значения. Это даёт количественную оценку скорости формирования синхронизированного режима в зависимости от параметра связи.

Расширенный анализ и новые результаты

Для оценки влияния связи и асимметрии параметров выполнено сканирование в плоскости Rδr, где δrзадаёт относительное отличие параметра r2=r(1+δr)второго генератора от r1=r. Для каждой пары Rδrсистема интегрируется на интервале 0Tmax, после burn-in по рядам yi(t),zi(t)вычисляются фазы ϕi(t)и индекс фазовой синхронизации

ρ(R,δr)=∣⟨ei(ϕ1(t)-ϕ2(t))⟩∣.

Полученная матрица ρ(R,δr)визуализирована на рис. 15 (pair_phase_map_R_delta_r.jpg). Яркие области соответствуют устойчивой фазовой синхронизации, тёмные — её отсутствию. Область высоких значений ρрасположена при малых Rи умеренной ∣δr∣; рост Rили сильная асимметрия по rприводят к падению ρи разрушению синхронизации.

Для трёх типов режимов (большие R— нет синхронизации, промежуточные R— частичная, малые R— почти полная) сравниваются спектры и распределения амплитуд. По временным рядам xi(t)после burn-in с шагом Δtвычисляется спектр мощности

Xi,k=n=0N-1xi(tn)e-2πikn/N,Sxi(fk)=∣Xi,k∣2N2,fk=kNΔt.

Типичный спектр одиночного генератора приведён на рис. 3 (single_spectrum_x.jpg), для пары — на рис. 16. В несинхронном режиме спектры двух генераторов широкополосны, но различаются по структуре; при почти полной синхронизации Sx1(f)и Sx2(f)практически совпадают, оставаясь широкополосными.

Распределения амплитуд x1(t), x2(t)сравниваются по нормированным гистограммам и моментам μi,σi2,γ1,i,γ2,i. Для одиночного генератора пример показан на рис. 4 (single_hist_x.jpg), для пары — на рис. 17. Во всех режимах распределения двугорбы, но в синхронизированном режиме гистограммы двух генераторов почти совпадают, тогда как при отсутствии синхронизации заметно различаются. Синхронизация, таким образом, выравнивает статистические свойства сигналов, не устраняя хаотичность.

Устойчивость синхронизированного режима исследуется при варьировании R, δrи начальных условий вокруг базовых значений. Рассматриваются:

- асимметрия по r: r1=r, r2=r(1+δr)при фиксированном R;

- случайные малые отклонения начальных условий;

- совместное изменение Rи δrв окрестности области синхронизации.

Для каждой пары Rδrи набора начальных условий вычисляются ρ(R,δr)и Tsync(R,δr). Вводятся пороги ρthrи Tmax; область параметров, где

ρ(R,δr)≥ρthr,Tsync(R,δr)≤Tmax,
рассматривается как область «достаточно устойчивой» синхронизации. Её можно характеризовать шириной допустимого интервала δrпри фиксированном Rили площадью в плоскости Rδr. Схематичное изображение такой области приведено на рис. 18 (по данным pair_phase_map_R_delta_r.jpg и pair_Tsync_vs_R.jpg): при больших Rона исчезает, при умеренных значениях Rсуществует компактная область вокруг δr≈0, а при слишком сильной асимметрии по rсинхронизация разрушается.

Обсуждение, практическая значимость и направления дальнейших исследований

Анализ одиночного и парного генераторов Лоренца показывает, как хаотическая динамика отдельного осциллятора связана с режимами синхронизации при введении связи. При выбранных параметрах одиночный генератор реализует устойчивый хаотический аттрактор с нерегулярными временными рядами, двукрылым фазовым портретом, широкополосным спектром и двугорбым распределением амплитуд; показатели Ляпунова подтверждают детерминированный хаос. Добавление линейной связи по координате xмежду двумя генераторами сохраняет хаотический характер каждой подсистемы, но стягивает траектории на общий хаотический аттрактор: при уменьшении Rнаблюдается рост индекса фазовой синхронизации ρ, снижение средней разности координат Dxи уменьшение времени установления синхронизации Tsync, а карты ρ(R,δr)выделяют область устойчивого синхронизированного хаоса и границы её разрушения при асимметрии параметров. Синхронизация здесь выступает как установление сильной корреляции хаотических траекторий, а не как переход к регулярным режимам.

Практически полученные результаты задают набор количественных критериев (ρ, Dx, Tsync, карты ρ(R,δr)), позволяющих выбирать диапазоны параметров, в которых синхронизированные хаотические сигналы устойчивы к разбросу элементов и внешним воздействиям. Это создаёт основу для проектирования генераторов Лоренца как управляемых источников согласованных широкополосных сигналов в системах скрытой передачи и маскировки информации, хаотической модуляции, генерации псевдослучайных последовательностей и помехоустойчивых каналов связи. Дальнейшие исследования целесообразно направить на сети из нескольких генераторов с различной топологией и типами связи, учёт шумов и параметрического дрейфа в реальных схемах, а также на экспериментальную проверку предложенных режимов и метрик на аппаратных макетах.

Заключение

В работе проведён интегрированный анализ одиночного генератора Лоренца и пары связанных генераторов, основанный на численном моделировании и сопоставлении с схемотехническими реализациями. Показано, что одиночный генератор при выбранных параметрах реализует устойчивый хаотический режим, а введение связи между двумя генераторами позволяет получать управляемые режимы от несинхронного до почти полной синхронизации при сохранении хаотичности сигналов.

Введены и апробированы количественные показатели синхронизации: индекс фазовой синхронизации, средняя разность координат и время установления синхронного режима, а также построены карты режимов в пространстве параметров связи и асимметрии. Эти результаты позволяют явно выделить области устойчивой синхронизации, оценивать её робастность к разбросу параметров и тем самым задают практические ориентиры для проектирования хаотических генераторов и узлов связи на их основе.

Полученные выводы указывают, что синхронизация хаоса в генераторах Лоренца может использоваться как рабочий инструмент формирования согласованных широкополосных сигналов в системах связи, маскировки и генерации псевдослучайных последовательностей. Дальнейшие исследования целесообразно направить на изучение сетей из нескольких генераторов с различной топологией и типами связи, учёт шумов и параметрического дрейфа в аппаратных реализациях, а также на экспериментальную отработку предложенных режимов на физических макетах устройств.